桃園市立觀音國民中學 107 學年度 第2學期 第1次定期考 九年級自然科 題目卷

班級：________	座號：________	姓名：________

一、單選題：(每題2.5分，共100分)

1.有關交流電與直流電的比較，何者錯誤？

(A)交流電的電流大小與方向恆定，故適用於家用電器  (B)教室插座電流屬於交流電，所以一般家用電器可以直接使用

(C)交流電比直流電更容易改變電壓                  (D)碳鋅電池所提供的電流是屬於直流電。

2.如圖是家中常見的三種插座外型，其插座所接電壓為110V為何？

(A)甲、丙 (B)甲、乙 (C)乙、丙 (D)甲、乙、丙

3.阿銓買了一台標示功率為800W的微波爐，下列關於這台微波爐的功率的敘述何者正確？

(A)使用此微波爐1次需消耗 800焦耳電能  (B)使用時微波爐每秒會消耗 800焦耳電能

(C)使用時每秒有 800個電子通過          (D)使用時電源提供每庫侖電量800焦耳電能。

4.小琳做電學實驗時，使用如圖(A)所示的電路裝置，來測量電阻器的電流、電壓

並計算其電功率。他測量的結果如圖(B)所示，伏特計的指針指在刻度「1」上，

毫安培計的指針指在刻度「4」上。假設圖(A)中的電源無內電阻，則下列何者

最可能為此電阻的電功率？

(A) 8W  (B) 4W  (C) 0.08W  (D) 0.04W。

5.若 2 安培的電流通過一個燈泡，在 3 秒內消耗了 18 焦耳的能量，則燈泡兩端的電壓是多少？

(A) 3 伏特  (B) 6 伏特 (C) 10 伏特 (D) 120 伏特。

5.在右圖電路中，若測得安培計A1的電流為 0.4 安培，則下列敘述何者正確？

(A)安培計A2的電流應為 0.2 安培        (B)電阻 R1 兩端電壓為4伏特

(C)電阻 R2 兩端電壓為 4 伏特           (D)電池提供給兩電阻的電功率為2.4瓦特。

7.電力公司輸出的電功率保持固定，輸送線路符合歐姆定律，若電壓由40萬伏特降低為20萬伏特，則輸送電路上電能耗損

的功率為原來的幾倍？  (A)0.25  (B)0.5  (C)2  (D)4

8.為了避免電線或電器中的電流超過負荷，導致電線走火或是電器燒毀，可以使用保險絲做為保護功能的裝置。請問保險絲

在電路中如何使用？保險絲的材料特性為何？

(A)串聯使用，是高熔點高電阻的合金線     (B)並聯使用，是低熔點高電阻的合金線

(C)並聯使用，是高熔點低電阻的合金線     (D)串聯使用，是低熔點高電阻的合金線

9.如下圖所示，甲、乙、丙三組電路各有3 個燈泡，編號為 1、2、3，三組電路中使用的電池與燈泡都相同，則甲、乙、丙

三組電路中電池壽命的長短順序，下列何者正確？

(A)甲＞乙＝丙  (B)乙＝丙＞甲  (C)甲＞乙＞丙  (D)甲＞丙＞乙。

10.教室裝有 110V，50W 的電燈 10 盞，110V，110W 的電扇 4 架，莎老師在總電路中裝上6A的保險絲，當莎老師開啟下列

哪一燈扇數量，會使保險絲燒斷？

(A)10盞燈、1架電扇  (B)8盞燈、2架電扇  (C)7盞燈、3架電扇  (D)4盞燈、4架電扇

11.使用家庭電器時，外殼通常連有一條接地線，其目的何在？

(A)萬一漏電時，可將外漏之電流導入地面，以免人體觸電   (B)電器過熱時，可將多餘熱量導入地面

(C)接地構成迴路，電器才能啟動                         (D)保證電器正、負兩極維持恆定電壓。

12.一盞檯燈本來是用60W的鎢絲燈泡，若換成100W的鎢絲燈泡之後就變得較亮，主要原因為何？

(A)燈泡兩端的電壓升高了               (B)燈泡兩端的電壓降低了

(C)燈泡的電流變大了                   (D)燈泡的電流變小了。

13.右圖為某電磁爐的電器規格，假設在沒有熱能散失且電磁爐提供的熱能全部被水吸收的

情況下，使用此電磁爐接在110V下，將一公升、20℃的水加熱到沸騰，大約需加熱多久？

（1 卡＝4.2 焦耳） (A) 3 分鐘  (B) 5 分鐘  (C) 15 分鐘  (D) 27 分鐘。

14.如圖為鋅銅電池的裝置圖，當毫安培計明顯偏轉時，關於圖中甲和乙所指之處的箭頭配對，

下列何者正確？

(A)甲：鉀離子；乙：電流               (B)甲：鉀離子；乙：電子流

(C)甲：硝酸根離子；乙：電流           (D)甲：硝酸根離子；乙：電子流

15.下列關於鹽橋的功能何者正確？

(A)可放入易解離的鹽類，如 C2H5OH        (B)鹽橋中的正離子游向正極，負離子游向負極，維持溶液的酸鹼中性

(C)溝通電路、維持溶液電中性            (D)可用導線代替鹽橋

16.兩個鋅銅電池串聯，來測量一個電阻 R ，其未完成的裝置如圖所示，下列接法何者正確？

(A) b 接 c， d 接 e，X 為安培計，Y 為伏特計

(B) b 接 c， d 接 e，Y 為安培計，X 為伏特計

(C) b 接 d， c 接 e，X 為安培計，Y 為伏特計

(D) b 接 d， c 接 e，Y 為安培計，X 為伏特計

17.承上題，通電一段時間之後，重量增加的為哪兩極？(A) a、c (B) b、d (C) b、c (D) d、a

18.右圖是電解水實驗。請問下列關於電解水實驗的相關敘述，何者錯誤？

(A)可以加入氫氧化鈉幫助溶液導電        (B)正、負極產生的氣體體積比為 1：2

(C)正極產生氧氣、負極產生氫氣          (D)若使用交流電，將不會產生任何氣體

19.利用銅銀電池在鐵片上鍍銀，電鍍槽中的電解液為硝酸銀，裝置如右圖。

則關於 此實驗下列敘述何者正確？(Fe=56，Ag=108，Cu=64)

(A)電子流方向為 y

(B)乙杯與丙杯中的 Ag+離子濃度皆不變

(C)電池與電解皆利用化學能產生電能。

(D)電解完成後，甲、乙兩杯中的電極與丙杯中的 2 支電極，此 4 支電極的總質量增加。

20.一標示 20V、40W 的電器若要在 50V 的電壓下正常使用，必須再串連一個多少歐姆的電組？

(A)5  (B)10  (C)15  (D)20

21.伏打發明人類史上第一個電池之後，現在我們的生活可以說是離不開電池，下列關於各種電池敘述何者錯誤？

(A)碳鋅電池充電時，外電源的正極接碳鋅電池的正極

(B)鉛蓄電池放電時，硫酸的濃度會逐漸降低，且兩極均變成硫酸鉛

(C)碳鋅電池在初期可提供 1.5 伏特的電壓

(D)筆記型電腦和行動電話等主要使用鋰電池。

22.如右圖為電解槽（Ⅰ）及電解槽（Ⅱ）實驗裝置，下列有關電解實驗的敘述何者錯誤？

(A)兩電解槽通電一段時間後，溶液顏色皆變淡    (B)電極丙附近有氧氣產生

(C)電極乙和電極丁的產物相同        (D)利用電解槽（Ⅰ）的裝置可將粗銅煉成純銅。

請根據文章內容回答第 23-25 題：

目前手機應用的主流快充技術有高通Quick Charge2.0（最新為Quick Charge 3.0）、聯發科  Pump Express以及OPPO VOOC 閃充 3 家，其中高通和聯發科都是採用高電壓充電，而 VOOC 閃充採用大電流充電。最新的魅族 PRO 6 也搭載了快充技術，其海報中有這樣一句「為什麼他們在談快充時，絕口不談電池壽命？」

首先我們要清楚鋰離子電池的充放電原理，電池有兩極：正極是鋰化合物，負極為石墨。

充電放電都是電能和化學能的相互轉換，在鋰離子在正負極運動過程中，也在變成不同的化合物。我們可以把鋰離子看作是裝有電荷的小車：在充電時，由於電場作用使小車全部開到負極儲存下一定的能量（鋰離子嵌入到負極的石墨碳層微孔）；在放電時，這些帶著電荷的鋰離子小車由於發生化學反應，又跑到了正極（鋰離子的脫嵌，使正極處於富鋰狀態）。在這個過程中形成電流供電理想狀態下，只要正負極材料的化學結構基本不發生變化，電池充放電的可逆性很好，鋰離子電池就能保證長時間循環。

快速充電主要是保證鋰離子快速的從正極嵌出並快速的嵌入負極，不能造成鋰離子的沉積。但是在電流增大時，電極負極（石墨）表面的一層半透膜（SEI 膜）會有一定程度的破裂，使電極材料和電解液相互反應，另外溫度升高也會讓電池內部發生副反應破壞電池上的化學物質，導致可逆性降低（就是鋰離子小車沒法來回開了）電池容量也就會不斷的減少。

就是是我們經常感覺到的，明明是充滿電了，為什麼電池越來越不禁得起用了。

即使部分快充手機上配備的電池在電芯材料與設計方面有所改進，能夠實現鋰離子在電池中快速的嵌

入和嵌出，但大電壓和電流仍舊使電池產生損耗。但如果你習慣一兩年就換一支手機，或者願意更換一個新電池，那影響對你來說微乎其微。

如果你想不更換電池使用手機 2 至 4 年，以下幾點建議可能會幫到您：

‧減少快充的次數，只在急需的時候使用。

‧在電量只剩餘  30%  左右而不是  3%  的時候快充。

‧在使用快充的時候，最好不要玩大記憶體遊戲。

23.根據文章，請問目前常見鋰電池負極所用的材料為？

(A)鋰化合物    (B)鋰氧化物    (C)鋅殼  (D)石墨。

24.為什麼鋰電池經常在快速充電的大電流作用下，會感覺到電池的放電時間越來越短了呢？

(A)鋰離子脫嵌的可逆性降低了        (B)電解液產生氣體影響導電

(C)電極被氧化了                    (D)電池的金屬外殼破裂。

25.承上題，會造成這樣的現象是因為電池內部的什麼東西破裂？

(A)電極正極表面的半透膜  (B)電極負極表面的半透膜  (C)電池的金屬外殼  (D)電池的外裝。

26.右圖為上升與下沉氣流之環流示意圖，下列敘述何者正確？

(A)此為北半球特有的現象，南半球沒有　  (B)甲處為高氣壓區

(C)乙處可能為颱風中心　                (D)乙處常為晴朗天氣。

27.有關地球大氣層的敘述，下列何者正確？

(A)對流層和中氣層的氣溫，都隨高度增加而升高

(B)大氣層中溫度最低的位置出現在中氣層頂

(C)通常長程客機都飛行於對流層中

(D)天氣現象中的雲、雨、雪、閃電、颱風等，都發生在平流層

28.右圖為地球大氣的垂直分層示意圖，目前已知每年10月

南極上空的臭氧層會出現 「破洞」，此現象主要發生在哪一層中？

- 甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁

29.關於北半球高氣壓中心與低氣壓中心周圍的風向，下列何者正確？

(A)　　(B)　　(C)　　(D)

30.臺灣在春末夏初時，容易出現持續數日雨天的日子，稱作「梅雨」。請問梅雨發生的原因為何？

(A)海洋暖氣團增強時出現的暖鋒經過  (B)大陸冷氣團增強時出現的冷鋒經過

(C)溫帶氣旋所形成之囚錮鋒          (D)冷、暖氣團勢均力敵時出現的滯留鋒。

31.試由右圖中冷、暖空氣的移動情形，判斷下列何者正確？

(A)圖中甲易造成緩和的降水          (B)圖中甲過境後氣溫會下降

(C)圖中乙的天氣圖符號為            (D)圖中乙應為滯留鋒

32.某座島的東北方有一個冷氣團，西南方有一個暖氣團。若冷氣團勢力比暖氣團強而形成鋒面，而依氣象報告得知，目前該

鋒面正造成島上降雨且變冷，則下列何者最能表示此時該鋒面在地面天氣圖上的位置與方向？

請根據圖表回答第 33-34 題：

33.上表為觀音區接下來一週天氣預報圖，請根據上表數值，判斷接下來一週可能發生什麼事情？

(A)冷鋒過境  (B)滯留鋒停留  (C)寒流來襲  (D)高氣壓籠罩。

34.小棟、阿翔、阿威跟小緯四個人剛好計畫這一週要一起出去玩，有關他們參考天氣預報所做的計畫，何者錯誤？

(A)因為週六的天氣狀況顯示是晴天，所以不可能下雨     (B)週六的溫度與前六天相比較高

(C)週六的紫外線指數略高，要注意防曬                 (D)等到週三再看天氣預報時，週六的各項數值可能不同。

請根據文章內容回答第 35-37 題

甲圖及乙圖為台灣連續兩日同一時間的地面天氣圖，其中甲圖的時間點是 2 月 22 日，乙圖的時間點為2月23日，請觀察兩張地面天氣圖後回答 35至37題。

甲圖                      乙圖

35.請問從2 月22日至2月23日這段時間內，台灣可能經歷哪個事件？

(A)冷鋒過境  (B)颱風侵襲  (C)梅雨來臨  (D)全台旱災。

36.承上題，請問造成此事件的原因為何？

(A)太平洋蒸發旺盛  (B)大陸高氣壓南移  (C)太平洋低氣壓增強  (D)中國沙塵暴來襲。

37.如果小靖恰好這兩天到桃園露營，請問她可能感受到下列何種天氣現象？

(A)22日晚上到 23日的白天之間會下雨      (B)23日的晚上會吹東南風

(C)23日白天的氣溫會比 22日白天的氣溫高  (D)23日白天潮濕悶熱有午後雷陣雨。

請根據文章內容回答第 38-40 題：

焚風，在台灣又稱火燒風，在臺東和臺中一帶常有發生。此種風因為溫度甚高，

可較附近地區高出 6、7 度之多，而且非常乾燥，常使農作物因溫度突然升高、

溼度下降而發生枯萎現象，以致發生損害。

焚風發生的原因係因與山脈走向垂直之氣流，受到高山阻擋，被迫抬升而冷卻

(空氣每上升100公尺氣溫約下降攝氏0.65 度)，空氣中的水氣因而在迎風面

上空凝結成雲降雨，待氣流翻越過山嶺，在背風面下降時，已變成乾燥空氣，

此時因空氣被壓縮而增溫(每下降100公尺氣溫就上升攝氏 1 度)，當其降至

地面時，溫度比原地面的空氣溫度高許多，形成一股乾熱風稱為焚風。

圖b                                                              圖a

38.請問根據文中敘述，圖a中何處水氣容易凝結降雨？ (A)甲  (B)乙  (C)丙  (D)丁。

39.請問根據文中敘述，圖a中何處最可能發生焚風？   (A)甲  (B)乙  (C)丙  (D)丁。

40.圖b為某次颱風侵襲時的等壓線圖，颱風眼此時位於宜蘭附近，請問下列何處容易發生焚風？

(A)甲  (B)乙  (C)丙  (D)丁。